任务三：LIN总线简介

- 一、填空题

- 1.LIN总线的数据传输速率为                           。

- 2. LIN总线在收发          和          时，通过预先设定公差值来保证数据传输的稳定性。

- 二、判断题

- 1.(  )睡眠 状态lin线电压0 v，传递速率为1-20 Kbit/s.公差范围较大。

- 2.(  )LIN总线的特点，一条总线最多可连接16个节点。

- 三、简答题

- 1.LIN总线的特点：

- 2.帧类型(Frame Type)

任务三：LIN总线简介

一、填空题

1.1~20Kbit/s

2.隐性，显性

二、判断题

1.×2.√

三、问答题

1.答：

1、串行通信（线间干扰小，节省线束，传输距离长）

2、单线传输（增强的ISO 9141, 总线电压基于VBAT）

3、最高速率20Kbit/s（满足车身上大部分的应用需求）

4、单主多从结构（无需仲裁）

5、基于通用UART/SCI的低成本接口硬件（几乎所有MCU有具备LIN总线的硬件基础）

6、从节点无须晶振或陶瓷震荡器就可以实现同步（大幅度降低成本）

2.答：

普通帧（Unconditional frame）

事件触发帧（Event triggered frame）

零星帧（Sporadic frame）

诊断帧（Diagnostic frame）

用户自定义帧（User-defined frame）

保留帧（Reserved frame）