- 任务二 CAN总线数据传输

- 一、填空题

- 1.两条数据线相互缠绕，防止（     ）和（    ），规定绞距20mm。

- 2. 两条数据线传递相同信号，但数值互为（    ）镜像（对称） 。即便有干扰，但两个信号的电位差不变。

- 二、判断题

- 1.(  )CAN总线信息发送与接收连接在CAN总线上的所有控制单元都接收发动机控制单元发送的信息，该信息通过RX-线到达CAN构件各自的接收区。

- 2.(  ) CAN总线所传递的每条完整信息由7个区构成，信息最大长度为108 bit。  三、简答题

- 1.CAN总线信息冲突与仲裁是什么？

任务二 CAN总线数据传输

一、填空题

1电磁波干扰、向外辐射

2.镜像（对称）

二、判断题

1.√2.√

三、问答题

1.答：

如果多个控制单元同时发送信息，那么数据总线上就必然会发生数据冲突。为了避免发生这种情况，CAN总线具有冲突仲裁机制。  按照信息的重要程度分配优先权，确保优先权高的信息能够优先发送。