示例二：将人工、材料、机械台班的耗用量及预算价值、人材机单价分开的预算定额表和估价表。

表3.7 实砌砖墙(消耗量定额)

工作内容：（1）调匀砂浆、铺砂浆、运砖。

（2）砌砖包括窗台虎头砖、腰线、门窗套；安放木砖、铁件等。              单位：10m3

| 定额编号 |  |  | 3-1-6 |  | 3-1-7 |  | 3-1-8 |  | 3-1-9 | 3-1-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 单面清水砖墙(墙厚mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 115 |  | 180 |  | 240 |  | 365 | 490及以外 |
| 名称 |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 20.80 | 20.54 |  | 18.05 |  | 17.05 |  | 16.39 |
| 材料 | 混合砂浆M2.5 | M3 | 1.9500 | 2.1350 |  | 2.2500 |  | 2.4000 |  | 2.4500 |
|  | 混合砂浆M5.0 | M3 | (1.9500) | (2.1350) |  | (2.2500) |  | (2.4000) |  | (2.4500) |
|  | 机制红砖240×115×53 | 千块 | 5.6411 | 5.5101 |  | 5.3140 |  | 5.3500 |  | 5.3100 |
|  | 水 | M3 | 1.1300 | 1.1000 |  | 1.0600 |  | 1.0700 |  | 1.0600 |
| 机械 | 灰浆掘拌机 | 台班 | 0.244 | 0.267 |  | 0.281 |  | 0.298 |  | 0.306 |

表3.8  与表3.7对应的单位估价表（价目表）

| 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 省定额价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 3-1-6 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙115 | 10M3 | 1959.70 | 582.40 | 1362.98 | 14.32 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙115 | 10M3 | 1970.54 | 582.40 | 1373.82 | 14.32 |
| 3-1-7 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙180 | 10M3 | 1949.33 | 575.12 | 1358.54 | 15.67 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙180 | 10M3 | 1961.20 | 575.12 | 1370.41 | 15.67 |
| 3-1-8 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙240 | 10M3 | 1854.65 | 505.40 | 1332.76 | 16.49 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙240 | 10M3 | 1867.16 | 505.40 | 1345.27 | 16.49 |
| 3-1-9 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙365 | 10M3 | 1852.61 | 477.40 | 1357.72 | 17.49 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙365 | 10M3 | 1865.95 | 477.40 | 1371.06 | 17.49 |
| 3-1-10 | M2.5混合砂浆单面清水砖墙≧490 | 10M3 | 1832.47 | 458.92 | 1355.59 | 17.96 |
|  | M5.0混合砂浆单面清水砖墙≧490 | 10M3 | 1846.09 | 458.92 | 1369.21 | 17.96 |