第二次作业：人工、材料、机械台班消耗定额

作业内容：

砖筑1砖墙的技术测定资料如下：

(1)完成1m3的砖墙需基本上工作时间15.5小时，辅助工作时间占工作班延续时间的3%,准备与结束工作时间占3%,不可避免中断时间占2%,休息时间占16%。

(2)砖墙采用M5水泥砂浆，实体积与虚体积之间的折算系数为1.07，砖和砂浆的损耗率均为1%，完成1m3砌体需耗水0.8m3，其他材料费占上述材料费的2%。

(3)砂浆采用400L搅拌机现场搅拌，运料需要200s，装料50s，搅拌80s，卸料30s，不可避免中断10s，机械利用系数0.8。

试计算砌筑1m3砖墙的人工、材料、机械台班消耗量。

作业要求：完成作业后拍照上传到云课堂中，纸质作业12月19日带到课堂上交。