学习领域： 转炉炼钢操作与控制                学习情境 1 教学设计

| 专 业 |  |  | 冶金技术 |  |  |  |  |  |  | 班 级 | 冶1班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习领域 |  |  | 转炉炼钢操作与控制 |  |  |  |  |  |  | 总课时 | 90 |  |
| 学习情境1 |  |  | 转炉炼钢生产认知 |  |  |  |  |  |  | 课 时 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 授课日期 |  |  |  | 课 时 |  |  |
| （学习性） 工作任务 |  |  | 任务1. 转炉炼钢生产认识（过程描述） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业工作 情境描述 |  |  | 转炉炼钢车间生产主要由以下环节组成： 1、 将造渣剂、合金通过上料设备运至高位料仓； 2、 氧气通过管道送到转炉氧枪、其他辅料通过天车运至操作平台； 3、 将高炉铁水通过铁水罐车或鱼雷混铁车运入转炉车间，铁水罐车中的铁水需兑入混铁炉。将混铁炉（车）中的铁水出到铁水包，运至炉前兑入转炉； 4、 将运入转炉车间的废钢按废钢配料单装槽运至炉前装入转炉； 5、 摇正炉体降枪吹炼，适时加入造渣剂造渣，并进行烟气净化和煤气回收。到达终点提枪停吹，测温取样。成分、温度合格后摇炉出钢，同时完成合金化任务。 6、 出钢结束，视炉衬侵蚀情况维护炉衬，然后摇炉倒渣。之后将炉子摇到装料位置，准备下一炉装料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习目标 |  |  | 方法能力： 学生分组，训练使用关键词卡片法提取信息的能力 社会能力： 训练学生的沟通、互动能力 专业能力： 1、能描述转炉炼钢的工艺流程； 2、知道转炉冶炼主要设备的名称及作用； 3、知道转炉冶炼所用的原料，生产的产品及特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习内容 |  |  | 1、能描述转炉炼钢的工艺流程； 2、知道转炉冶炼主要设备的名称、外形及作用； 3、知道转炉冶炼所用的原料，生产的产品及特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 条 件 | 教学 资源 |  | 1、教材中绪论的内容； 2、课件； 3、精品课程“转炉炼钢”互联网资源； 4、其他参考资料中的相关内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教学设施及工具 |  | 多媒体教室 卡片 炼钢仿真实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师 要求 |  | 1、具备丰富的转炉炼钢生产操作经验、设备维护知识及相关的理论知识； 2、具备一定的教学设计、教学实施、教学组织、教学评价能力； 3、具备一定的计算机应用能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生 基础 |  | 1、进行过理实一体“钢铁生产认知”学习领域的学习； 2、具有一定的识图能力； 3、有一定的计算机应用能力； 4、具备一定的资料查询、学习、归纳、总结能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  | 关键词卡片法 问题探究教学法 方案展示可视化法 角色扮演法 |  | 组织形式 |  | 1、独立学习提取关键词 2、小组研讨计划决策 3、小组代表展示介绍方案 |  |  |  |  |  |
| 教 学 过 程 设 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学步骤 |  | 教学内容 |  | 教学活动 |  |  |  |  |  |  |  | 时间安排 （分） |
|  |  |  |  | 学生 |  |  |  |  | 教师 |  |  |  |
| 布置任务 |  | 任务2. 转炉炼钢生产过程描述 |  | 学生领取任务书，明确任务内容、要求 |  |  |  |  | 教师发放工作任务单，提出完成任务的要求及注意事项； |  |  | 10 |
| 获取信息 |  | 1、转炉炼钢的工艺流程； 2、转炉冶炼主要设备的名称及作用； 3、转炉冶炼所用的原料，生产的产品及特点。 |  | 学生结合任务独立运用关键词卡片法获取教学资源中提供的相关信息 |  |  |  |  | 提供相关的教学资源，观察学生学习进度，把握学习节奏 |  |  | 40 |
| 计划 与决策 |  | 编制转炉炼钢生产过程方案 |  | 学生分组运用卡片交换法共同研讨编制工艺操作方案，并使用构建结构技术，将工艺操作方案可视化 |  |  |  |  | 观察学生沟通、交流、倾听、表达方面的全过程，并记录 |  |  | 20 |
| 检查 与评估 |  | 可视化方式展示炉炼钢生产过程方案，小组成员相互检查 |  | 各小组选派一名代表，对可视化方案进行准确的介绍，回答其他组同学的疑问，完善优化操作方案 |  |  |  |  | 听取学生方案汇报及讨论过程，并记录 |  |  | 20 |
| 评价 |  | 对工作任务完成各环节进行评价 |  | 召开评价会，小组自评，小组间互评。 |  |  |  |  | 教师对工作任务的完成情况作出简单明了的评价，评出最优小组。 |  |  | 10 |
| 考核评价 |  | 1、评价内容： 学生在获取信息、计划、决策、检查、评估、评价各阶段工作的主动性、责任心、工作方式、同学间的交流、沟通、合作情况、解决问题及任务完成情况。 2、评价方式： 组与组之间互评， 教师总评； 填写学生学习质量监控单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |