日照新发地农副产品批发市场暨冷链物流园项目16#17#22#楼

工程预算编制说明

一 工程概况

1、本工程为日照新发地农副产品批发市场暨冷链物流园项16#17#22#楼工程，总建筑面积：6238.26平方米，其中16#22#楼均为2502.41平方米，17#楼为1233.42平方米，建筑物高度9.15米；结构形式为框架结构，其中16#22#楼为二层，17#楼为一层。

2、编制依据：本工程依据2013《山东省建设工程工程量清单计价规范》、2016版《山东省建筑、安装消耗量定额》，2019年省价目表

《山东省建筑、安装工程价目表》（增值税一般计税）及相关文件规定编制。

3、人工费按照日照市最新人工定额指导价格，建筑92元/工日，装饰101元/工日，安装101元/工日，材料价格按照日照本地市场价计入；

二、编制问题说明

（1）土建部分：

1、现场土方考虑开挖后集中堆放，运距暂按1km，剩余土方外运暂定运距考虑3km，如实际运距与此不符，按实调整。

2、钢结构屋面阳光板、钢结构雨蓬均为二次设计，本次暂按5+0.76+5（mm）钢化夹胶玻璃考虑，如实际与预算不符，按实调整。

3、室内钢结构楼梯未有具体设计图纸，暂按4mm厚Q235B花纹钢板，槽钢支架综合考虑，如实际与预算不符，按实调整。

4、装饰工程中卫生间防滑地砖以及二楼地砖楼面做法中预留的50厚装修面层，卫生间墙面砖、卫生间门等因不明确最终的实施方，本次预算中上述的地面砖、墙面砖、卫生间钛合金门暂计入造价，如实际不需做，按实扣减。

5、17#楼一层内街地面图纸未有明确做法，但此地面与室外花岗岩板坡道部分接壤，且为同一标高，暂按室外花岗岩坡道的基层做法，面层换为光面花岗岩板考虑计入造价，如与实际不符，按实调整。

6、17#楼屋面玻璃幕墙未注明具体做法，暂按常规铝合金型材，隔热双玻中空钢化玻璃5+12+5（mm）、单层镀膜考虑，如与实际不符，按实调整。

7、屋面玻璃幕墙连接处的造型未注明具体做法，结合效果图及外立面图，暂按外墙墙体考虑。如与实际不符，按实调整。

（2）安装部分:

- 1、安装部分所有管线按照室内外分界线，外出室外1.5m计算，室外部分不含在本次造价中，如与实际不符，再行追加。

- 2、电气设计图纸中电缆桥架未说明尺寸和材质，暂按钢制400*200考虑，如与实际不符，按实调整。

- 3、电气设计图纸中卫生间为轴流排风机与暖通设计排风扇相矛盾，暂按暖通设计排气扇考虑，如与实际不符，按实调整。

- 4、电气设计图纸中高空水泡未注明电缆敷设管道的规格，暂按焊接钢管SC32考虑。

- 5、消防设计中消防线路图例中表示的的RS-485通讯总线(R线)与风机多线制手动控制线（K线）未见线路平面设计，本次暂未计入造价。

- 6、消防设计中火灾自动报警系统图中的XFX箱未见具体的图例说明，本次暂未计入造价。