物流设施设备

| 单元教学设计内容（或教案、讲义，格式自行设计） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 | 起重机的选型与维护保养 |  | 学时 | 2 |
| 学情分析 | 大一第二学期的课程，学习的积极性比较高，三个班级都属于小班教学，课堂教学会比较好组织，课堂纪律也应该比较好把握； 本学期所教授班级，在上学期学过《物流基础》这门专业基础课，对物流相关知识有了一定的了解，是学习本课程的基础。 本学期要在此次基础学习物流各种设施设备的理论及技能。 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 |  |
|  | 1.起重机的概念； 2.起重机的保养； 3.起重机的维护； 4.起重机的操作规程； | 1.能够熟悉起重机的结构； 2.能够掌握起重机的操作规程； 3.能够掌握起重机的保养方法； | 培养学生职场素质 培养学生绿色物流的理念 培养学生团队合作精神 |  |
| 教学重点 | 起重机的保养与维护 |  |  |  |
| 教学难点 | 起重机的选型 |  |  |  |
| 教学过程 任务导入： 2007年4月18日7时53分，辽宁省铁岭市清河特殊钢有限公司炼钢车间一只60t的钢水包在吊运过程中倾覆，钢水涌向一个工具间，造成正在开班前会的32人死亡、6人重伤，直接经济损失866.2万元。 该炼钢车间厂房高约30m，跨度为19m，共2跨。其中事故一跨为炼钢铸锭区，位于车间南侧，呈东西向。工具间由车间内真空炉除渣间改建，面积约30～40m2。向西开有一门一窗，向南开有一窗。该区有通用桥式起重机2台，事故起重机额定起重量为80/20t，起重机所吊钢水包上口直径约为2m，下端内径约1.2m，高约2m，容积约4m3。 针对以上事故，如果需要你为该炼钢厂重新选择起重机，应该如何完成此起重机的选型任务，在使用中又有哪些注意事项及维护方法 知识补充 一、起重机的概念 起重机按照结构类型分，可以分为桥架类型起重机和臂架类型起重机两大类。起重机(Crane)属于起重机械的一种，是一种做循环、间歇运动的机械。 1.性能参数指标 起重机主要参数是表征起重机主要技术性能指标的参数，是起重机设计的依据，也是起重机安全技术要求的重要依据。 (1)起重量G 起重量指被起升重物的质量，单位为kg或t。 1) 额定起重量Gn 2)总起重量Gz 3)有效起重量GD 有效起重量为起重机能吊起的物料的净质量 (2)起升高度H 3.起重机操作规程 (1)工作前 ①对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡的要求检查，发现异常现象，应予排除。 ②操作者必须在确认走台或轨道上无人时，才可以闭合主电源。当电源断路器上加锁或有告示牌时，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。 (2)工作中 ①每班第一次起吊重物时(或负荷达到最大重量时)，应在吊离地面高度0. 5 m后，重新将重物放下，检查制动器性能，确认可靠后，再进行正常作业。 ②作者在作业中，应按规定对下列各项作业鸣铃报警。 a.起升、降落重物;开动大、小车行驶时。 b.起重机行驶在视线不清楚通道时，要连续鸣铃报警。 c.起重机行驶接近跨内另一起重机时。 d.吊运重物接近人员时。 ③操作运行中应按统一规定的指挥信号进行。 ④工作中突然断电时，应将所有的控制器乎柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。 ⑤起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车;变换大、小车运动方向时，必须将乎柄置于“零”位，使机构完全停止运转后，方能反向开车。 ⑥有两个吊钩的起重机，在主、副钩换用时和两钩高度相近时，主、副钩必须单独作业，以免两钩相撞 ⑦两个吊钩的起重机不准两钩同时吊两个物件;不工作的情况下调整起升机构制动器。 ⑧不准利用极限位置限制器停车，严禁在有负载的情况下调整起升机构制动器。 ⑨严格执行“十不吊”的制度: a.指挥信号不明或乱指挥不吊; b.超过额定起重量时不吊; c.吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊; d.吊物上有人或有其他浮放物品不吊; e.抱闸或其他制动安全装置失灵不吊; f.行车吊挂重物直接进行加工时不吊; g.歪拉斜挂不吊; h.具有爆炸性物件不吊; i.埋在地下物件不拔吊; j.带棱角块口物件、未垫好不吊。 ⑩如发现异常，立即停机，检查原因并及时排除。 (3)工作后 ①将吊钩升至一定高度，大车、小车停靠在指定位置，控制器手柄置于 “零”位;拉下保护箱开关手柄，切断电源。 ②进行日常维护保养 ③做好交接班工作。 任务分析 针对每一项起重任务，应根据具体的起重货物重量、种类及规格来确定选用哪种起重设备？选用这些起重设备作业应从哪些参数入手考虑？ 任务实施 1、 做好任务分析 2、 根据分析选择合适的设备 3、 对设备的使用规程进行说明 4、 做好设备的保养维护说明 5、 设置设备故障处理措施教学内容 |  |  |  |  |
| 课程小结 |  |  |  |  |
| 作业 |  |  |  |  |