物流设施设备

| 单元教学设计内容（或教案、讲义，格式自行设计） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 | 流通加工设备的管理及维护保养 |  | 学时 | 2 |
| 学情分析 | 大一第二学期的课程，学习的积极性比较高，三个班级都属于小班教学，课堂教学会比较好组织，课堂纪律也应该比较好把握； 本学期所教授班级，在上学期学过《物流基础》这门专业基础课，对物流相关知识有了一定的了解，是学习本课程的基础。 本学期要在此次基础学习物流各种设施设备的理论及技能。 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 | 素质目标 |  |
|  | 1.输送设备的概念 2．输送舍不的特点及性能 3.输送设备工作原理及维护 4.输送设备功能及特点 | 1.能够正确选用常见输送设备 2．能够正确使用常见输送设备 3.能够管理和维护常见输送设备 4. 能够诊断使用中简单故障 | 培养学生职场素质 培养学生绿色物流的理念 培养学生团队合作精神 |  |
| 教学重点 | 了解流通加工 |  |  |  |
| 教学难点 | 输送设备的结构原理 |  |  |  |
| 教学内容 任务导入 任务描述 阿迪达斯额成功之道 - 阿迪达斯公司在美国有一家超级市场，设立了组合式鞋店，摆放着不是做好了的鞋，而是做鞋用的半成品，款式花色多佯，有6种鞋跟、8种鞋底，均为塑料制造的，鞋面的颜色以黑、白为主，搭带的颜色有80种，款式有百余种，顾客进来可任意挑选自己所喜欢的各个部位，交给职员当场进行组含。只要10分钟，一双崭新的鞋便唾手可得。 - 这家鞋店昼夜营业，职员技术熟练.鞋子的售价与成批制造的价格差不多，有的还稍便宜些。所以顾客络绎不绝，销售金额比邻近的鞋店多 在此案例中，体现了流通加工作业的哪些作用？  知识补充 - 一、剪板机的管理及维护 - 1.剪板机的使用方法 - ①按照被剪材料的厚度，调整刀片的间隙。 - ②根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具。 - ③剪板机操作前先做1~3次空行程，正常后才可实施剪切工作。 - 2.剪板机维护保养的方法 - ①严格按照操作规程进行操作。 - ②每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油，油应清洁无沉淀。 - ③电动机轴承内的润滑油要定期更换加注，并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。 - ④定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏，磨损严重的应及时更换，并报备件补充 - ⑤严禁非指定人员操作该设备，平常必须做到人离机停。 - 二、冷库设备的维护及保养 - 1.保持冷库的清洁 - 做好库内清洁卫生，是保障冷库性能的重要措施之一。每次局部货物出库后，必须对原货物堆放位置进行1次清洁卫生;冷库在长期闲置而重新启用前，必须进行全面性清洁、消毒、除霉、杀菌。 - 2.冷库隔热设施的养护 - 除了日常维护以外，必须做到每个月对冷库做隔热效果检测1次(包括库房的墙壁、库房顶部、库门及库外供液管);如发现问题，须及时处理。库门滑槽、滚轮，每个月调整、注润滑油1次，必须做到库门开、关灵活，且不漏冷。库门四周的密封胶条，每年更新1次。 - 3.制冷系统的维护 - ①初期运转时要经常观察压缩机的油面、回油情况及油的清洁度，发现油脏或油面下降要及时解决，以免造成润滑不良。 - ②风冷机组的冷库设备要经常清扫风冷器上的灰尘，使其保持良好的换热状态。 - ③冷库设备的风冷机式的蒸发器要经常检查除霜情况，除霜是否及时有效，会影响制冷效果，导致制冷系统回液。 - 三、混凝土搅拌车安全操作规程 - ①混凝土搅拌车启动之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置 - ②启动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10 mim左右，使液压油温升到20℃以上后方可工作。 - ③搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。 - ④装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2~10r/mim ，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2~3 r/mim，行驶在侧倾坡度大于50°的路面，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。 - ⑤混凝土罐车运送混凝土的时间不能超过搅拌站规定的时间。搅拌车内装有混凝土时，在现场停滞时间不得超过1 h。 - ⑥在排出混凝土之前，应使搅拌筒在10~12r/min的转速下转动1mim，然后再进行排料。 - ⑦工作完毕，应把搅拌筒内部和车身清洗干净，防止剩余混凝土留在筒内。 - ⑧冬季应及时安装保温套，并使用防冻液对搅拌车加以保护，根据天气变化更换燃油标号，确保机械的正常使用。 - ⑨在检查、修理液压传动部分时，应使发动机和液压泵在没有压力的情况下进行。 任务分析 针对每一项输送任务，应根据具体的起输送物重量、种类及规格来确定选用哪种输送设备？ 选用这些输送设备作业应从哪些参数入手考虑？ 任务实施 针对每一项输送任务，应根据具体的起输送物重量、种类及规格来确定选用哪种输送设备？ 选用这些输送设备作业应从哪些参数入手考虑？ |  |  |  |  |
| 课程小结 |  |  |  |  |
| 作业 |  |  |  |  |