质量管理与可靠性

课程设计报告

院部：                 机 械 工 程 学 院

专业：       工业工程        班级：  学号：

学生姓名：

指导教师姓名：

日期：

目录

一、课程设计目的…………………………………………………..2

二、课程设计的内容与要求………………………………………..3

三、设计题目………………………………………………………..4

四、设计结果………………………………………………………..5

五、课程设计小结…………………………………………………..13

六、参考文献………………………………………………………..14

一、课程设计目的

《质量管理》课程是工业工程专业的主干课程之一，通过本课程的学习，学生不仅要求掌握基本的质量理论、质量管理的基本内容和基本方法，还必须具有较强的质量管理理论水平和较高的质量意识，能够参与企业开展质量宣传、贯彻 GB／T9000-ISO9000:2000标准以及参与企业质量认证的工作能力。因此，《质量管理与可靠性》课程的目的就在于使学生在学习了《质量管理与可靠性》课程的基础理论之后，能把该课程的一些基本知识应用到实践中去，能正确运用工业工程基本原理及有关专业知识，应用DMAIC改进流程和质量控制方法对产品的质量相关方面进行分析，使理论和实践紧密的结合起来，培养和锻炼学生深入企业调查研究的实际工作能力、分析问题的能力、解决问题的能力，为培养应用性人才做出努力。

二、课程设计的内容及要求

（一）、内容

课程设计开始后，同学们可针对下列课题进行课程设计：

1、做一篇质量管理课题相关的专题性文献综述：查阅质量管理方面的各个研究方向的专题学术论文。对该方向的研究方法，发展趋势综合性的论述；

2、进行质量控制方面的课程设计：重点联系排列图、因果图、对策表、直方图、控制图、工序能力分析等在质量控制中的应用方法，培养学生能够合理运用质量控制方法解决设计工程问题的能力。

（二）、要求

1. 查阅10篇以上文献资料，认真阅读文献资料；

2. 撰写质量管理专题文献综述，并提出自己的观点；

3. 在文献综述中要说明生产实际中这些质量管理方法的运用场合；

4. 认真阅读《工业工程专业课程设计指导书》按照指导书上的例题，根据给定的课题做好相应的图表，并仔细分析产生质量问题的原因找出改进的措施。

三、设计题目

罗茨鼓风机机壳的加工质量一直困扰着产品装配精度的提高。质量控制小组对整个机壳加工工艺流程进行了分析，该零件的加工工艺流程：铸造——清砂——退火消除内应力——划线——机壳上半部/下半部粗铣结合面——钻绞结合面螺纹孔——组合装配——划线——铣削机壳底部（定位面）——粗铣、精铣两侧面——粗镗内孔——精镗内孔——钻孔、扩孔——去毛刺——检验。

为了寻找出现废品的原因，对3500件零件各加工工序的一次合格率进行测试。

1）、分析那些工序是影响质量的主要因素；

2）、哪些是次要因素，这样对有利于找出问题的主要环节。对机壳加工工序的一次合格率测试数据见下表。

表1-1测试数据表

| 序号 | 工序名称 | 测试数/件 | 合格数/件 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸造 | 3500 | 3200 | 91.43 |
| 2 | 清砂 | 1200 | 1185 | 98.75 |
| 3 | 退火消除内应力 | 3500 | 2800 | 80.00 |
| 4 | 划线 | 2600 | 2400 | 92.31 |
| 5 | 机壳上半部/下半部粗铣结合面 | 1600 | 1580 | 98.75 |
| 6 | 钻绞结合面螺纹孔 | 650 | 645 | 99.23 |
| 7 | 组合装配 | 50 | 50 | 100 |
| 8 | 划线 | 750 | 750 | 100 |
| 9 | 铣削机壳底部（定位面） | 650 | 650 | 100 |
| 10 | 粗铣、精铣两侧面 | 1400 | 1390 | 99.29 |
| 11 | 粗镗内孔 | 3500 | 2900 | 82.86 |
| 12 | 精镗内孔 | 3500 | 2800 | 80.00 |
| 13 | 钻孔、扩孔 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 去毛刺 | 50 | 50 | 100 |
| 15 |  |  |  |  |

四、设计结果

计算其零件的合格率，并计算零件的总合格率，得合格率：

M=91.43%*98.75%*80.00%*92.31%*98.75%*99.23%*100%*100%*100%*99.29%*82.86%*80.00%*100%*100%=43.00%

对各个工序共产生的2550件不合格品制成不合格品表4-1，并绘制排列图。

3）、试用MINITAB软件，绘制缺陷项目排列图，确定主要问题是什么？

表4-1鼓风机机壳各加工工序不合格品数数据

| 工序名称 | 不合格品数/件 | 累积不合格品数/件 | 累计百分百数（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 退火消除内应力 | 700 | 700 | 27.45 |
| 精镗内孔 | 700 | 1400 | 54.90 |
| 粗镗内孔 | 600 | 2000 | 78.43 |
| 铸造 | 300 | 2300 | 90.20 |
| 划线 | 200 | 2500 | 98.04 |
| 机壳上半部/下半部粗铣结合面 | 20 | 2520 | 98.82 |
| 清砂 | 15 | 2535 | 99.41 |
| 粗铣、精铣两侧面 | 10 | 2545 | 99.80 |
| 钻绞结合面螺纹孔 | 5 | 2550 | 100 |
| 组合装配 | 0 | 2550 | 100 |
| 划线 | 0 | 2550 | 100 |
| 铣削机壳底部（定位面） | 0 | 2550 | 100 |
| 钻孔、扩孔 | 0 | 2550 | 100 |
| 去毛刺 | 0 | 2550 | 100 |

在Minitab的工作表中，把“鼓风机机壳各加工工序不合格表”中的“工序名称”一列，以及“不合格品数”一列键入，见图4-2。

图4-2 Minitab 数据录入

求出累计不合格品数、累计百分百数，画出“鼓风机机壳各加工工序不合格品总表”。如下图4-3所示：

图4-3鼓风机机壳各加工工序不合格品总表

按图4-3，画出鼓风机机壳各加工工序不合格品排列图，如图4-4所示。

图4-4 鼓风机机壳各加工工序不合格品排列图

通过对图4-4的分析，找出影响装配精度的主要因素、次要因素。这有利于找出问题的主要环节，得出结果：

工序：精镗内孔、退火消除内应力、粗镗内孔是影响产品装配精度的A类因素，即为主要因素。

工序：铸造、划线、机壳上半部/下半部粗铣结合面、清砂、粗铣、精铣两侧面、钻绞结合面螺纹孔、组合装配、划线、铣削机壳底部（定位面）、钻孔，扩孔、去毛刺为影响产品装配精度的B类因素，即为次要因素。

4）、用表4-5给出的内孔中心距测定数据（该指标的技术要求是+0.033——+0.15），利用MINITAB软件对工序的稳定性和工序能力进行分析。

表4-5 内孔中心距测定数据表

| 序号 | 数值 | 序号 | 数值 | 序号 | 数值 | 序号 | 数值 | 序号 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.060 | 11 | 0.063 | 21 | 0.096 | 31 | 0.055 | 41 | 0.126 |
| 2 | 0.075 | 12 | 0.130 | 22 | 0.086 | 32 | 0.069 | 42 | 0.165 |
| 3 | 0.08 | 13 | 0.058 | 23 | 0.052 | 33 | 0.075 | 43 | 0.155 |
| 4 | 0.195 | 14 | 0.088 | 24 | 0.093 | 34 | 0.080 | 44 | 0.136 |
| 5 | 0.12 | 15 | 0.193 | 25 | 0.188 | 35 | 0.085 | 45 | 0.075 |
| 6 | 0.09 | 16 | 0.078 | 26 | 0.075 | 36 | 0.096 | 46 | 0.122 |
| 7 | 0.086 | 17 | 0.092 | 27 | 0.115 | 37 | 0.095 | 47 | 0.175 |
| 8 | 0.075 | 18 | 0.126 | 28 | 0.095 | 38 | 0.099 | 48 | 0.115 |
| 9 | 0.165 | 19 | 0.10 | 29 | 0.225 | 39 | 0.135 | 49 | 0.105 |
| 10 | 0.086 | 20 | 0.11 | 30 | 0.060 | 40 | 0.099 | 50 | 0.115 |

- 工序稳定性分析及工序能力分析。

利用控制图对表4-5 已完成的生产过程进行分析，结果为图4-6、图4-7。

图4-6 控制工序均值的控制图

图4-7 控制工序方差的移动极差控制图

应用控制图的目的就是为了使生产过程始终处于“受控状态”。通过图4-6和图4-7，发现有出现一个工序异常点，距离中心线超过3个标准差。检验出下列点不合格:第30个点为工序异常点。这有可能是由于测量误差或设备出错等原因引起的。应及时追查原因，直到过程回到受控状态。

通过分析，将第30个数据移除，对原先数据重新进行工序稳定性分析及工序能力分析，得到表4-8和表4-9。

图4-8 控制工序均值的控制图

图4-9 控制工序方差的移动极差控制图

在工序在可控的条件下，进行工序能力分析。利用表4-5的数据进行工序能力分析，在Minitab的工作表中，选择stat → control charts → capability analysis→normal，得到工序能力分析图，见图4-10.

图4-10工序能力分析图

由图4-10中可看出，Cpk=0.46，表明工序能力严重不足。需要采取措施，提高工序能力。

（2）因果分析

为了找出影响产品装配精度的提高的原因。根据5M1E的原理，从人、机、料、方法、测量、环境等六方面做出分析，并用Minitab画出因果图。如下图4-11所示。

图4-11影响产品装配精度提高的原因

对图4-11列出的诸多原因进行逐项的分析，找出以下几点为影响产品装配精度提高的主要原因：

（1）夹紧点选择不合理。工件夹紧点选择是否合理将直接影响到工件的受力稳定，由于夹紧力的力点设置在工件下端，因此容易引起工件受力不稳定，影响平面质量。

（2）切削参数不合理。切削参数是否合理，将直接影响到零件的加工质量，由于过去工艺文件中未定切削参数，操作参数不合理，出现高速切削、强力切削的现象，产生热变形和表面粗糙度增大。

（3）刀具前角，修光刃圆弧R选择不合理。刀具的前角是影响切削力大小的重要原因，由于该工件自身刚性比较差，原来刀具的前角=0，切削抗力较大，工件在切削时，切削阻力比较大，容易产生热变形。为了减少切削抗力，严格控制修光刃圆弧的大小，必须合理选择刀具前角和修光刃圆弧R。

通过因果分析改进后，重新收集数据再进行工序能力分析。

五、课程设计小结

两周的质量与可靠性的课程设计终于结束了，通过这次课程设计，我受益匪浅：进一步加强了制作课程设计报告的能力；切实感受了质量管理与可靠性这门学科在实际操作中的指导意义。

本次的课程设计不仅综合我们所学专业课程，系统化的应用了大学期间所学到的专业知识，巩固了自身的基础，同时在实验的过程中也让我们收获了很多经验和教训。第一、团队分工的同时更应注重协作虽然在设计一开始，我们就明确了各自的职责和任务，同时对自己所负责的内容都做了细致的分工，但这毕竟是小组合作，各职能之间存在很多交叉重叠的现象，成员之间的相互协作到这时就显得特别重要，我并不是说我们小组的团结易于他人，只是想强调相互间的配合在任何团队或组织中很重要的一方面。第二、正确对待，做好充分的准备，在课程设计之前，我们就做好准备，先去图书馆查阅相关资料。同时，我们有更多的时间和精力放在对内容的研究上。第三、在对待这些问题的时候我们并没有采取回避的态度来处理，相反，我们积极的面对，寻求解决的方法。

在设计中难免会出现这样那样的问题，幸好得到了老师的指点，找到了方法，把问题解决了。这些都暴露出了前期我们在这些方面知识的欠缺和经验的不足。总之，所有的经验和教训都有待我们慢慢消化，从中汲取营养，并将其吸收。以上就是我们小组在本次课程设计中的总结及体会。在做课程设计的这几天，使我学到了书本上无法到的东西。通过这次课程设计，(1)能正确运用工业工程基本原理及有关专业知识，应用DMAIC改进流程和质量控制方法对产品的质量相关方面进行分析；(2)、让我对Minitab这个软件有了更深入的了解，熟悉6σ质量管理工具MINITAB在DMAIC改进流程中的应用，学会怎样运用这个工具对产品性能进行分析，对生产流程进行改进。

两个礼拜的时间并不是一个很长的时间，但它却等于几年来学习的感悟。是课本知识的再度升华，是从感性认识上升为理性认识的过程。因此，在以后的生活和工作中我要加倍努力的学习，不断的提升自己的能力，以适应社会的不断发展及工作需要。最后，再次感谢闵杰老师和龚存宇老师对我们的耐心指导与培养！

六、参考资料

1、《质量管理与可靠性》  张宝根主编    中国科技出版社2006年7月

2、《工业工程专业课程设计指导书》  蒋祖华主编  机械工业出版社2006年3月

3、[美]W.爱德华兹.戴明著：《 戴明论质量管理》，海南出版社

4、[日] 石川馨 著：《日本质量管理》，李伟明译，企业管理出版社

5、[美]J.M.朱兰 著，《质量管理》，企业管理出版社

6、[美]A.V.费根堡姆，《全面质量管理》，机械工业出版社

7、徐鹏航主编，《质量管理指南》，中国财政经济出版社

8、杨志远《企业质量管理现状研究》期刊-核心期《企业活力》2004年第11期

9、傅丞操《质量管理——软件企业提高企业竞争力的关键》 期刊《科技咨询导报》  2007年 第02期

10、吴玉军 《我国企业质量管理的现状及对策思考》  期刊 《甘肃科技纵横》 2004年 第04期