质量管理实训报告

学生姓名：蔡丽莹  02    黄凤仪  17

黄婉清  19    林华婷  27

实训指导教师：       罗涛

二○一七年六月

一、案例背景

某电缆厂生产的某种电线有8个生产工序：压胶、挤橡、硫化、试电、编织、过油、塑胶、包装。据分析，电线的质量不稳定，有时废品率高达20%以上。为了解决这一问题，保证产品质量的稳定性，企业成立了课题组，进行了如下的分析和决策。

二、问题解决

1．寻找造成质量不稳定、废品率高的主要质量问题

根据需要，从废品电线中随机抽检获得110个数据，如表1所示：

表1

| 不合格项目 | 压胶 | 硫化 | 塑胶 | 挤橡 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不合格数 | 10 | 17 | 25 | 55 | 3 |

注：试电、编织、过油、包装各工序的不合格率极小，故全部合并为“其他”一项。

作图：

图1-1 主要因素排列图

根据统计资料画出它的排列图，如图1-1所示。从图1-1中可以看出，造成项目不合格的主要因素是挤橡和塑胶两个问题。解决了这两个问题，就可以少出不合格数80件，降低不合格率72.73%。

2．分析主要质量问题产生的原因

通过上述分析得知，主要质量问题是“挤橡”。即“挤橡”工序是造成电线质量不稳定的关键工序。针对这一情况，课题组召开质量分析会，就挤橡工序通过因果图进行详细分析，图1所示。

经过因果图分析结论如下：

法

环境

张力不均

粉尘多

噪音大

药粉有污染

②内外模对不好

十字交叉排线

水槽划伤

责任心不强

挤橡质量问题

混合胶质量差①

导体质量差

橡料焦烧

料

配比不准

温橡时间短

湿度不符

牵引不稳

设备陈旧

机

人员素质差

人

图1

3．分析关键工序“挤橡”的生产稳定情况

在第“2”步的分析中，虽然明确了影响挤橡工序质量的各种原因，但并不了解挤橡工序质量的现状。因此，从工序中随机抽取了22组110个数据（挤橡工序的质量特性是挤橡厚度，标准为（1±0.1）mm），如表2所示:

表2                           测量单位：0.01

| 组号 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 组号 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.94 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 12 | 0.92 | 1.02 | 1.0 | 1.04 | 1.06 |
| 2 | 0.94 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.0 | 13 | 1.02 | 0.93 | 1.04 | 0.98 | 1.08 |
| 3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 14 | 0.94 | 1.0 | 0.93 | 1.02 | 0.98 |
| 4 | 1.0 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 1.02 | 15 | 1.04 | 0.96 | 1.0 | 1.04 | 1.02 |
| 5 | 1.0 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.0 | 16 | 1.06 | 0.98 | 1.02 | 0.96 | 1.04 |
| 6 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 17 | 1.0 | 1.02 | 0.93 | 1.04 | 1.02 |
| 7 | 1.0 | 0.98 | 0.94 | 1.06 | 1.02 | 18 | 1.06 | 1.0 | 1.02 | 1.08 | 0.96 |
| 8 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.0 | 19 | 1.08 | 1.02 | 1.0 | 0.93 | 1.06 |
| 9 | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.04 | 20 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.06 | 1.02 |
| 10 | 1.06 | 1.02 | 1.0 | 0.98 | 1.04 | 21 | 1.02 | 0.96 | 1.0 | 1.04 | 0.94 |
| 11 | 1.04 | 0.98 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 22 | 0.96 | 1.06 | 0.94 | 0.96 | 1.0 |

图及分析：

图3-1 直方图

根据图3-1的形状可以看出其类型属于锯齿型。作频数分布表时，如分组过多，会出现此种形状。另外，当测量方法有问题，或读错测量数据时，也会出现这种情况。

4．分析关键工序“挤橡”的工序能力

通过第“3”步的分析，可以看出直方图形状为两边低中间高，左右基本对称，没有明显的“失稳”情况，说明工序处于稳定状态。但其工序能力是否满足技术要求呢？满足的程度如何？请进一步分析工序能力，并计算工序不合格品率？

经计算工序能力指数Cpk,可知挤橡工序的工序能力不足。针对这一情况，请你提出提高工序能力的思路和措施（请查阅相关资料）。

课程组在采纳你提出的措施的基础上，又采取了“三自，一控”的质量控制方法（见表3）

表3

| 序号 | 检查内容 | 执行标准 | 采用手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作者对自己的产品进行检查 | 按工艺规范和标准 | 卡尺 |
| 2 | 区分合格品与不合格品 | 按工艺规范和标准 | 卡尺 |
| 3 | 自己做好加工者，日期，质量标记 | 自己定标记，记录 | 自检记录表 |
| 4 | 操作者要控制自检正确率 | 专检合格数 自检合格数 *100% 自检正确率= | 每天统计 |
| 5 | 操作者要求自检正确 |  | 认真自检 |

上述措施实施一段时间后，为了验证其是否有效，随机抽检产品，取得100个数据，如表4所示。请通过核算工序能力指数，计算工序不合格率，来评价采取措施后的工序质量状态。

表4

| 组号 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 组号 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.02 | 1.08 | 1.0 | 12 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.0 |
| 2 | 1.0 | 1.06 | 1.02 | 0.98 | 1.0 | 13 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.0 |
| 3 | 0.98 | 1.0 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 14 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.02 |
| 4 | 0.98 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 1.04 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.04 | 0.98 | 1.02 |
| 5 | 1.02 | 1.02 | 1.0 | 0.96 | 1.0 | 16 | 1.0 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.98 |
| 6 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.04 | 17 | 0.98 | 0.98 | 1.0 | 1.0 | 1.02 |
| 7 | 1.0 | 0.98 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 18 | 1.0 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.0 |
| 8 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 0.96 | 19 | 1.0 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.0 |
| 9 | 1.0 | 0.96 | 1.0 | 0.96 | 1.02 | 20 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.0 | 0.98 |
| 10 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.0 | 21 | 1.02 | 1.0 | 1.02 | 0.98 | 1.04 |
| 11 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.04 | 22 | 1.0 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 0.96 |

计算结果：

由题目给出的表，经计算得到下表：

| 计算结果 |  |
| --- | --- |
| 样 本 个 数(n)： | 110 |
| 样本平均数(Aver)： | 1.0053 |
| 样 本 标 准 差 (S)： | 0.0269 |
| 样 本 上 偏 差(Tu)： | 1.100 |
| 样 本 下 偏 差(Tl)： | 0.900 |

公差中心为：TM=TU−TL2=1.100+0.9002=1；

由于X=1.0053TM=1,分布中心向右偏移，偏移量偏移系数为：

K=2εT=2×0.00530.2≈0.0527

所以，工序能力指数为：

CPK=T−2ε6s=0.2−2×0.00536×0.0269=1.1733

因为CP=T6s=0.26×0.0269=1.2386,所以不合格率为：

p=Φ−3CP(1+K)+Φ−3CP(1−K)Φ−3×1.2386×(1+0.0527)+Φ−3×1.2386×(1−0.0527)Φ(−3.9)+Φ(−3.5)0.000048+0.0002330.00281

根据CPK=1.1733，p=0.000281查表可判断工序能力在第二等级，处于工序能力够用状态，但工序仍需加以控制，否则易产生较多的不合格品，检查不能放宽。

5.设计控制图，进行工序的日常控制

为了巩固采取措施的成果，使得工序长期处于稳定的控制状态，课题组决定利用控制图进行日常工序质量控制。请你依据前述资料，针对挤橡工序设计X__-R控制图。要确认所设计的控制图能够起到控制作用！同时，为“挤橡”工序的操作人员提供控制图的使用说明。

控制图：

图5-1 X__-R控制图

将22组样本的极差值与均值分别打点于X__图与R图上，参见图5-1.根据判稳准则，知此过程的变异程度与均值处于稳态。于是，可将上述的X__-R图的控制线延长，作为控制挤橡用控制图，供日常管理之用。

三、实训心得和体会

学习质量管理已近一学期，在这半年的学习中，不仅对质量管理有了比较系统和科学的认识，并且学到实用的技巧和方法去处理相关的质量问题。本学期的主要学习内容是学习有关质量管理的知识，对质量管理的基础知识进行初步接触。主要围绕着分为十三大部分，质量管理总论，质量管理体系，质量审核与质量认证，全面质量管理，质量管理常用方法，质量控制，质量检查，质量经济，质量改进，服务质量，顾客满意，产品质量责任与义务，卓越质量管理。通过对这些章节的学习，对质量管理有了更深层次的认识，了解到质量对人们的重要性和影响，并且学习到质量管理和控制的方法，用于解决和控制质量问题。

产品质量与人们的工作、生活息息相关，一旦产品出了质量问题，轻则造成经济损失，重则会导致人员伤亡等不幸。因产品质量、工程质量、工作质量和服务质量不良造成的燃烧、爆炸、建筑物倒塌、毒气泄漏、机毁人亡等恶性事故，给人们造成的灾难，更是令人触目惊心。这些血的沉痛教训，在现实生活中屡见不鲜。学习了质量管理这门学科后，我们认识到，这些质量问题其实都是可以通过巧妙的方法，进行预测、改进及控制的。

在课堂上学习的基础理论知识，就算我们理解得再多，也只不过是纸上谈兵，并没有实际的运用与操作，对质量管理的理解就不算透彻。老师为了让我们更好的理解与应用质量管理，给我们布置了这个质量质量管理实训作业。通过两周的实训，我们对质量管理方法中的排列图、直方图、工序能力指数、不合格率及控制图有了更深刻的了解，并且解决了案例中出现的质量问题。在这过程中，我们能感受到EXCEL的强大功能和质量管理方法的重要性，它能把问题数据化，把数字图表化，让我们能更容易地了解到产品在哪里出现质量问题，更快地找出解决办法，使质量得以及时控制及改进。

在对数字进行处理的过程中，我们遇到了挺多问题，如对EXCEL表格的运用不够熟练，对一些统计函数公式不是很熟悉，对工序能力指数及不合格率的计算过程不是很理解等，但我们通过查找以前的练习和老师的帮助，终于完成了这个实训报告。在这个实训中，我们真的受益匪浅，我们对课本的理论知识进行了实操，能巧妙地运用质量管理方法解决案例中的重量问题。通过对质量管理这门学科的学习，我们能深刻了解到质量得重要性，它不仅对消费者、企业，甚至对国家、社会都有很大的影响，因此要对产品质量进行严格管理及控制，不断的改进产品质量，为消费者提供更好的质量保障。